به نام خدا

محمدفرحان بهرامی

401105729

پروژه امتیازی DSD

سوال هفتم میانترم

# ماژول های مورد نیاز:

ماژول ALU  بر اساس مقدار  opcode ورودی، دو عملیات جمع و ضرب را انجام می‌دهد. ورودی‌های ماژول شامل opcode سیگنال کنترلی برای تعیین نوع عملیات، A1 و  A2 داده‌های ورودی 512 بیتی هستند و خروجی آن alu_result  نتیجه عملیات 1024 بیتی است. در داخل ماژول، چندین متغیر داخلی از جمله i شمارنده حلقه، A1_part و A2_part  بخش‌های 32 بیتی از ورودی‌ها، alu_part  نتیجه موقتی عملیات 64 بیتی و overflow  نشانگر سرریز تعریف شده‌اند.

در بلوک always حساس به تغییرات هر ورودی، بر اساس مقدار opcode، دو عملیات متفاوت انجام می‌شود. اگر  opcode برابر با 0 باشد، عملیات جمع اجرا می‌شود. برای هر 16 بخش 32 بیتی از ورودی‌ها، جمع این بخش‌ها انجام شده و نتیجه در alu_part ذخیره می‌شود. سپس، بررسی سرریز انجام می‌شود. اگر سرریز رخ دهد، بیت‌های بالایی  alu_part تنظیم می‌شوند تا سرریز را نشان دهند. در نهایت، نتیجه هر بخش 64 بیتی در  alu_result ذخیره می‌شود.

اگر opcode برابر با 1 باشد، عملیات ضرب اجرا می‌شود. برای هر 16 بخش 32 بیتی از ورودی‌ها، ضرب این بخش‌ها انجام شده و نتیجه در  alu_part ذخیره می‌شود. سپس، نتیجه هر بخش 64 بیتی در  alu_result ذخیره می‌شود.

کد مربوطه در صفحه بعد

ماژول مموری:

ماژول  memory  یک حافظه 512 کلمه‌ای با عرض داده 32 بیت را پیاده‌سازی می‌کند. ورودی‌های ماژول شامل clk  سیگنال ساعت، rst  سیگنال ریست،  write_en فعال‌سازی نوشتن، input_data  داده‌های ورودی 512 بیتی و  address آدرس 9 بیتی هستند و خروجی ماژول  output_data داده‌های خروجی 512 بیتی است.

در بلوک always حساس به لبه نزولی سیگنال ساعت یا ریست، اگر سیگنال rst غیر فعال باشد، یعنی در حالت ریست، یک حلقه برای مقداردهی صفر به تمام مکان‌های حافظه اجرا می‌شود. در صورت فعال بودن سیگنال write_en، آدرس پایانی end_addr به اندازه 16 کلمه بعد از آدرس ورودی تنظیم می‌شود و حلقه‌ای برای نوشتن داده‌ها از input_data  به مکان‌های مشخص شده در حافظه اجرا می‌شود. هر بخش 32 بیتی از  input_data به مکان مربوطه در حافظه نوشته می‌شود.

در بلوک always حساس به لبه بالارونده سیگنال ساعت، ابتدا  output_data به صفر تنظیم می‌شود. سپس آدرس پایانی end_addr  به اندازه 16 کلمه بعد از آدرس ورودی تنظیم می‌شود و حلقه‌ای برای خواندن داده‌ها از حافظه و انتقال آن‌ها به output_data  اجرا می‌شود. هر بخش 32 بیتی از حافظه به مکان مربوطه در  output_data منتقل می‌شود.

ماژول رجیستر فایل:

ماژول register_file  یک فایل رجیستر با چهار رجیستر 512 بیتی را پیاده‌سازی می‌کند که قابلیت نوشتن و بارگذاری داده‌ها را دارد. ورودی‌های ماژول شامل clk  ساعت، rst  ریست،  write_en فعال‌سازی نوشتن،  load_en فعال‌سازی بارگذاری داده، dst_reg  رجیستر مقصد، load_data  داده‌های بارگذاری و alu_result  نتیجه واحد ALU هستند. خروجی ماژول یک آرایه A از چهار رجیستر 512 بیتی است.

در بلوک always حساس به لبه نزولی ساعت و ریست، ابتدا مقادیر رجیسترها در صورت فعال بودن سیگنال ریست تنظیم می‌شوند. در این حالت، رجیسترهای  A[0] و A[1]  با مقادیر از پیش تعیین‌شده مقداردهی می‌شوند و رجیسترهای  A[2] و  A[3] به صفر تنظیم می‌شوند. اگر سیگنال  write_en فعال باشد، عملیات نوشتن انجام می‌شود. در صورتی که load_en  نیز فعال باشد، داده‌های ورودی  load_data در رجیستر مقصد  dst_reg نوشته می‌شوند. در غیر این صورت، داده‌های  alu_result در رجیسترهای A[2]  و A[3]  توزیع می‌شوند. برای این منظور، داده‌های 32 بیتی از alu_result  به صورت تکه‌های 64 بیتی به A[2]  و  A[3]  منتقل می‌شوند.

ماژول پردازنده:

ورودی‌های ماژول شامل  clk سیگنال ساعت، rst  سیگنال بازنشانی و instruction  دستورالعمل 13 بیتی هستند. خروجی ماژول یک آرایه A از چهار رجیستر 512 بیتی است.

دستورالعمل 13 بیتی شامل سه بخش است: opcode بیت‌های 12 و 11،  reg_no بیت‌های 10 و 9 و address  بیت‌های 8 تا 0 opcode مشخص‌کننده نوع عملیات است:

- 00  برای جمع

- 01 برای ضرب

- 10 برای بارگذاری

- 11 برای ذخیره

ماژول تست:

در تست اول، عملیات جمع دو عدد تست می‌شود. ابتدا مقادیر 1000 و 2000 به ترتیب به رجیسترهای 0 و 1 بارگذاری می‌شوند. این کار با استفاده از دستورالعمل‌های load  انجام می‌شود. سپس، با استفاده از دستورالعمل add، مقدارهای موجود در رجیسترهای 0 و 1 جمع شده و نتیجه در رجیسترهای 2 و 3 ذخیره می‌شود.

در تست دوم، عملیات ضرب دو عدد تست می‌شود. ابتدا مقادیر 3 و 4 به ترتیب به رجیسترهای 0 و 1 بارگذاری می‌شوند. سپس، با استفاده از دستورالعمل multiply، مقدارهای موجود در رجیسترهای 0 و 1 ضرب شده و نتیجه در رجیسترهای 2 و 3 ذخیره می‌شود.

در تست سوم، عملیات ذخیره مقدار به حافظه تست می‌شود. مقدار موجود در رجیستر 2 (نتیجه جمع) به آدرس حافظه 5 ذخیره می‌شود.

در تست چهارم، عملیات بارگذاری مقدار از حافظه تست می‌شود. مقدار موجود در آدرس حافظه 5 به رجیستر 0 بارگذاری می‌شود.

که در نهایت بعد از شبیه سازی آن و خروجی گرفتن در مدل سیم به نتایج زیر دست پیدا میکنیم: